MANUAL DE UTILIZARE

Vă rugăm să rețineți că acesta este un manual general.   Deci, tipul de motocicletă pe care îl aveți poate diferi de imaginea prezentată în acest manual.

ATENTIE! SE RECOMANDA UN AMESTEC DE ULEI(2timpi) CU BENZINA CONFORM INSTRUCTIUNILOR!

Folosirea necorespunzatoare conform instructiunilor duce automat la pierderea garantiei!

Instrucțiuni de folosire

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a folosi acest produs! Acest lucru este cel mai important! Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare! Este util pentru siguranța șoferului și întreținerea vehiculului!

În cazul în care conducătorul auto nu este conștient de problemele referitoare la siguranță sau nu are experiență de conducere, trebuie să conducă vehiculul sub supravegherea unui adult! Acest lucru este cel mai important! Este foarte important pentru siguranța dvs.

Acest produs se adresează utilizatorilor cu vârsta de minim 16 ani.

Nu împrumutați vehiculul altor persoane care nu știu cum să îl folosească.

Vă rugăm să respectați legile și reglementările locale.

Cuprins

P2 Avertisment privind siguranța

P2 Respectarea legii

P2 Asamblarea

P3 Poziția șasiului

P3 Comutatorul cu cheie

P4 Comutatorul de funcții

P4 Încărcător

P4 Comutator de oprire de urgență

P4 Alarmă antifurt

P4 Manometre pentru anvelope și cauciucuri

P5 Mod de funcționare

Verificarea înainte de a conduce

P5 Staționare (verificare)

P5 Suspensie față, spate (verificare)

P5 Sistem de frânare frontal (verificare)

P5 Sistem de frânare spate (verificare)

P5 Baterie (verificare)

P5 Geanta cu unelte(verificare)

P5 Autoprotecție (verificare)

P6 Pornire

P6 Instruire

P6 Conducere

P7 Parcare

P7 Curățare

P7 Stocare

P7 Transport

P7 Livrare

P7 Întreținerea & accesoriile

P8 Descrierea accesoriilor, date, schemă de circuite, avertismente privind vârsta și etichete de avertizare.

Avertisment privind siguranța

- Acest vehicul nu este o jucărie.

- Conducătorii auto cu vârsta sub 16 ani trebuie să folosească acest produs sub supravegherea unui adult

- Copiii trebuie instruiți înainte de a conduce. Acest lucru este foarte important.

- Asigurați-vă de capacitatea copiilor de a evita riscul. Acest lucru este foarte important.

- Copiii trebuie să înțeleagă manualul și importanța avertismentelor din acest manual.

- Utilizatorul trebuie să citească cu atenție manualul de utilizare și să îi înțeleagă conținutul.

- Folosirea incorectă a acestui vehicul off-road cu două roți va duce la vătămări grave sau chiar la deces.

- Avertisment privind limita de vârstă. (Consultați placa de avertizare din aluminiu aplicată pe MOTOCICLETĂ)

- Acest produs este destinat pentru a fi utilizat pe drumuri neasfaltate. Vă rugăm să vă dați jos din vehicul și să mergeți pe lângă el atunci când traversați astfel de drumuri.

- Acest vehicul este pentru o singură persoană.

- Nu încercați niciodată să folosiți acest vehicul dacă vă aflați sub influența alcoolului, a drogurilor, evitați rănirea sau moartea.

- Vă rugăm să controlați viteza, nu conduceți cu viteză excesivă.

- Nu este permisă utilizarea vehiculului în perioada de ajustare sau de întreținere.

- Asigurați-vă că vehiculul este în stare bună înainte de a-l folosi.

- Nu modificați vehiculele și nu înlocuiți piesele de schimb. Acest lucru este nesigur și ilegal.

- S-a setat instalarea rapidă a vehiculului. Utilizatorul nu trebuie să îl regleze, întrucât acest lucru poate duce la vătămări grave și deces.

- Înainte de a vă deplasa vă rugăm să vă echipați cu cască și mănuși de protecție, îmbrăcăminte și încălțăminte de protecție pentru a vă asigura protecția.

- Este necesar să fiți instruit de importator sau de comerciantul cu amănuntul și să vă însușiți abilitățile de operare.

- Aflați legile și reglementările locale privind conducerea vehiculelor off-road cu două roți de la comercianții cu amănuntul.

- Este necesar să faceți o pauză după ce ați utilizat vehiculul pentru o lungă perioadă de timp.

- Deși vehiculul este prevăzut cu măsuri de siguranță, daunele nu pot fi evitate.

Vă rugăm să citiți etichetele de avertizare ale vehiculului cu atenție și să le înțelegeți integral.

- Eticheta de atenționare include informații importante privind siguranța.

- Utilizatorul trebuie să înțeleagă integral și să respecte conținutul etichetelor.

- Asigurați-vă că toate etichetele sunt deja aplicate pe vehicul.

- Când găsiți etichete care nu sunt clare sau care se desprind, vă rugăm să le cereți distribuitorilor să le lipească pentru a asigura integritatea tuturor etichetelor.

Conformitatea cu legile și directivele:

| 2006/42/CE | DIRECTIVA PRIVIND MAȘINILE |
| --- | --- |
| 2014/30/UE | DIRECTIVA EMC |

Ghid de asamblare:

- Așezați produsul ambalat pe o suprafață plată, apoi deschideți-l (cu foarfeca sau cu tăietorul)

- Utilizați o cheie fixă 10# și un imbus 6# pentru a îndepărta metalul de ambalare. (pentru modelele ambalate în carcase de fier, acest pas nu este aplicabil )

Pasul 1: Montați amortizoare spate și strângeți piulițele pe ambele părți cu o forță de 25N.m.

Pasul 2: Vă rugăm să instalați anvelopele din față (rulați banda și cauciucul în exterior) și strângeți piulițele cu

o forță cuprinsă între 35N.m ~ 45N.m.

Pasul 3: Instalați ghidonul (reglați-l la unghiurile corespunzătoare) și strângeți piulițele cu o forță cuprinsă între 15N.m ~ 25N.m.

Pasul 4: Conectați cablurile bateriei. Când conectați cablurile bateriei, blocarea electrică este în poziția „OFF” (OPRIT). Mai întâi pe cele pozitive, apoi pe cele negative. Dezasamblarea se face invers.

Dacă nu înțelegeți instrucțiunile, vă rugăm să contactați comercianții locali și să obțineți confirmarea profesională după instalare.

Reglarea încărcării (acest pas trebuie verificat în mod regulat pentru a asigura siguranța și confortul):

Asigurați-vă că conexiunea este PORNITĂ și că nicio componentă nu este OPRITĂ. Deci vehiculul poate fi pornit în orice moment.

Reglați lanțul: Folosiți degetul arătător pentru a apăsa ușor poziția de mijloc dintre pinionul de ieșire și pinionul din spate. Pentru a obține cel mai bun rezultat trebuie apăsat între 15-20 mm. Dacă nu se află în acest interval, reglați dispozitivul de reglare a lanțului. (Vă rugăm să rețineți: Dispozitivul de reglare a lanțului trebuie reglat în același timp pentru a asigura echilibrul pe ambele părți). Slăbiți mai întâi piulițele de fixare ale dispozitivului de reglare a lanțului și apoi deșurubați sau înșurubați piulițele pentru a fi în cea mai bună stare. În cele din urmă, înșurubați piulițele dispozitivului de reglare a lanțului.

Poziția șasiului

Șasiul se află în partea dreaptă a cadrului frontal.

Seria șasiului

Plăcuță CE

Comutatorul cu cheie

Comutatorul cu cheie se află în partea dreaptă a părții frontale a vehiculului, indicând „OFF” (OPRIT) și „NU”.

Starea „OFF” (OPRIT): Cheia poate fi scoasă. Farul nu poate fi aprins (dacă este disponibil); motorul nu poate fi pornit.

Starea „ON” (PORNIT): Cheia nu poate fi scoasă. Când motorul este pornit, farul poate fi pornit (dacă farul este disponibil).

Comutatorul de funcții

Alarmă antifurt (opțională)

- Tensiunea de intrare este de 12V.

Funcţia antifurt: Apăsați tasta „blocare”, vehiculul este în stare de alertă.

- Funcție fără cheie: Nu trebuie să porniți comutatorul cu cheie. Apăsați pe butonul „pornire” de două ori continuu, apoi folosiți vehiculul.

Comutator de oprire în caz de urgență

Este amplasat în partea stângă a cadrului din spate sau pe partea stângă a ghidonului. Trageți sau apăsați comutatorul, motorul se va opri.

Cablul de urgență poate fi fixat când există o urgență, vehiculul va fi oprit automat de către conducătorul auto care coboară și trage cablul în jos.

Indicator de anvelope și cauciucuri

Cauciuc: Presiunea corectă în pneuri poate oferi stabilitate și confort maxime.

Verificați și reglați presiunea pneurilor în mod regulat, pentru a vă asigura că presiunea este la nivelul standard.

Pentru a afla dimensiunea anvelopei și presiunea standard, verificați lista de parametri și eticheta de avertizare de pe vehicul. Pentru a găsi „Portanta de sarcină” și „clasa de viteză”, vă rugăm să verificați suprafața anvelopei.

- Verificare presiunea din anvelope și starea înainte de a conduce. Vă rugăm să faceți înlocuirea, în următoarele cazuri: janta s-a rupt, a fost înțepată, sau nu mai are forma corespunzătoare. (Solicitați asistență de la un tehnician calificat sau de la un distribuitor local pentru înlocuire.)

- Presiunea incorectă în pneuri va cauza pericole. Presiunea peste standard poate duce la dezumflarea cauciucului. O presiune mai mică decât cea standard poate provoca slăbirea sau chiar căderea anvelopelor, ceea ce duce la pierderea controlului asupra vehiculului.

- Când uzura pneurilor depășește 2mm, vă rugăm să le înlocuiți cu unele noi în timp util.(Solicitați asistență de la un tehnician calificat sau de la un distribuitor local pentru înlocuire.)

Indicator de anvelope (opțional): Producătorul va oferi clienților posibilitatea de a măsura presiunea.

Ecartamentul pneurilor este pus pe inelul de contact al comutatorului cu cheie pentru confortul utilizatorilor.

Metoda de măsurare: Deșurubați capacul supapei, apoi apăsați spre capacul supapei cu indicatorul de pneu. Valoarea măsurată reprezintă presiunea. Puneți înapoi capacul supapei și înșurubați-l după ce ați efectuat măsurarea.

Încărcător (opțional)

- Tensiunea de intrare este de 220V sau 110V (la fel ca tensiunea în zona izolată) și tensiunea de ieșire este de 12V.

- Când vehiculul se încarcă, indicatorul devine roșu. Când vehiculul este încărcat complet, indicatorul luminos este verde.

Comutatorul de funcții este în partea stângă a ghidonului, care constă din claxon, pornire, far, funcție de declanșare.

1. Butonul claxonului electric

Când comutatorul cu cheie este pornit, apăsați pe el și va suna.

(în 2 timpi, claxonul electric nu a fost prevăzut cu levier de tragere la pornire în timpul construcției. Dar claxonul manual ar trebui să fie asamblat în funcție de nevoile clienților.)

2. Buton de declanșare a claxonului: Roșu

’Apăsați pe acesta pentru a porni vehiculul (când frâna de mână este pregătită).

’lângă far;'

’faza lungă.

3. Buton far:

4. Comutator oprire:'

oprit.

’pornit.

Modul de funcționare

Verificarea înainte de a conduce
Verificarea la ralanti

- Stabilizați vehiculul, fiecare piesă metalică pentru a vă asigura că se mișcă normal și fără interferențe.

- Verificați dacă amortizorul față și spate este deformat sau prezintă scurgeri.

- Verificați dacă suspensia față și furca plată din spate sunt fixate în poziție.

- Țineți vehiculul în timpul verificării.

- Reparați și înlocuiți piesele în timp util când constatați că nu funcționează corect.

- Contactați dealerul când nu mai puteți controla situația.

Verificarea frânei din față

Verificați dacă frâna din față este instalată ferm, dacă efectul de frânare este valabil.

- Maneta de frână din față este montată pe partea dreaptă.

- Frâna funcționează bine dacă maneta de frână este la 20-30mm în partea de sus atunci când este deplasată înapoi.

- Verificați dacă rotația pneurilor este bună după eliberarea manetei de frână

- Contactați distribuitorul pentru a afla dacă este necesară întreținerea frânei.

- Maneta de frână frontală este asociată de asemenea, cu funcția de parcare. Folosiți-o atunci când parcați.

Verificarea frânei din spate

Verificați dacă frâna din spate este instalată ferm, dacă efectul de frânare este valabil.

- Frâna din spate este montată pe partea stângă sau pe pedala dreaptă.

- Frâna funcționează bine dacă mișcarea înapoi a mânerului de frână se află în partea sus la 20-30mm sau mișcarea de deplasare în jos a părții superioare a pedalei de frână este de 20-30mm.

- Puneți maneta de frână sau pedala de frână înapoi în poziție rapid și verificați dacă rotația pneurilor este bună atunci când nu mai aplicați forța.

- Contactați distribuitorul pentru a afla dacă este necesară întreținerea frânei.

- Inspectați sabotul de frână în mod regulat și înlocuiți-l la timp dacă este uzat, deoarece sabotul de frână este o piesă care se uzează rapid.

- Nu desfaceți frâna la întâmplare, deoarece lichidul de frână va afecta pielea oamenilor. Spălați-vă cu apă sau mergeți la doctor dacă vi se întâmplă asta.

- Maneta de frână din spate este asociată de asemenea, cu funcția de parcare. Folosiți-o atunci când parcați.

Verificarea bateriei (dacă există)

Bateria acestui vehicul nu necesită întreținere.

- Verificați dacă articulația bateriei este strânsă. Dacă este spartă într-o parte, vă rugăm să o înlocuiți.

- Nu aruncați bateria la întâmplare întrucât asta duce la poluarea mediului.

- Nu încărcați bateria până când nu se descarcă complet.

- Atunci când nu utilizați vehiculul pentru o perioadă lungă de timp, verificați energia electrică la fiecare 3 săptămâni. Încărcați bateria când energia electrică este sub 12 V.

- În timpul încărcării, utilizării sau fixării bateriei, nu o puneți în poziție inversă.

Verificarea genții cu unelte

Înainte de a conduce, verificați de fiecare dată dacă aveți geanta cu unelte.

Geanta cu unelte este echipată cu unelte profesionale. O puteți folosi de fiecare dată când aveți nevoie.

Inspecție în vederea protecției personale

Inspecția în vederea protecției personale reprezintă garanția unei deplasări plăcute și în siguranță. Vă rugăm să purtați corect îmbrăcămintea de protecție pentru siguranța dvs.

Îmbrăcămintea de protecție constă din articolele de mai jos:

! Fiecare pas de verificare și inspecție de mai sus este necesar, întrucât vă expuneți pericolelor în timpul deplasării. Vă rugăm să vă conformați procesului de mai sus înainte de a conduce și să acționați în conformitate cu standardul pentru a vă proteja viața și pentru a vă deplasa în siguranță. Autocolantul de avertizare pus pe suprafața vehiculului include informații importante privind siguranța. Utilizatorul trebuie să le înțeleagă integral și să acționeze strict în conformitate cu acesta. În cazul neefectuării unei verificări atente sau în cazul în care modul de operare nu este conform, puteți suferi vătămări grave sau chiar deceda.

Pornirea

Urmați pașii de mai jos pentru a porni motorul:

- Parcați vehiculul pe o suprafață plată.

- Rotiți comutatorul cu cheie în poziția „ON” (PORNIT). Asigurați-vă că este bine conectat.

- Dacă motorul nu pornește, deschideți mai întâi supapa de șoc. Încercați din nou. Închideți supapa de șoc, când motorul funcționează continuu.

- La început, rotiți încet maneta de accelerație.

Instruirea

Este posibil ca o persoană neprofesionistă să nu înțeleagă o mare parte din informațiile menționate aici. Deci, „Instruirea” nu va oferi informații detaliate.

Sfat: Aflați informații de la instituția profesională locală sau de la comerciant.

Modul de operare și de conducere în prima sau a doua săptămână pot afecta performanțele viitoare ale vehiculului. Vă rugăm să fiți mai atent.

În această perioadă, nu rotiți maneta de accelerație la maxim, ar trebui să schimbați viteza frecvent.

După perioada de instruire, întrețineți vehiculul strict conform formularului de întreținere. Păstrați vehiculul în stare bună.

Instruirea este necesară. Un mod de utilizare necorespunzător va afecta vehiculul și va duce la vătămări grave și deces.

În cazul în care conducătorul auto nu este conștient de problemele referitoare la siguranță sau nu are experiență de conducere, trebuie să conducă vehiculul sub supravegherea adulților.

Conducerea

Înainte de a conduce, vă rugăm să consultați modul de conducere în siguranță și să înțelegeți importanța acestuia.

- Aveți grijă întotdeauna ca frânele să funcționeze corect.

- Conducerea cu o singură mână este periculoasă și interzisă.

- Rotiți încet maneta de accelerație. Nu o rotiți niciodată brusc.

- Eliberați accelerația și utilizați frâna, pentru a încetini.

- Asigurați-vă că atât frâna din față, cât și frâna din spate funcționează în același timp la frânare. Nu forțați niciodată

prea tare, întrucât acest lucru va reduce durata de viață a frânelor.

- Nu efectuați mișcări periculoase în timpul deplasării pentru a fi în siguranță.

Parcarea

- Rotiți maneta de accelerați și frâna în același timp.

- Rotiți cheia în poziția „OFF” (OPRIT) atunci când vehiculul se oprește, apoi scoateți cheia din contact.

- În acest moment se recomandă funcția de parcare pentru a evita alunecarea.

Curățarea

Conducătorul auto trebuie să curețe vehiculul după fiecare deplasare. Îl va așeza pe o suprafață plată pentru a-l curăța și apoi îl va verifica.

- Aerul sau apa de înaltă presiune vor deteriora vehiculul.

- Nu stropiți cu apă aceste componente: comutator cu cheie, cabluri și baterie.

- În general, spălați vehiculul cu apă curată..

- Nu porniți comutatorul cu cheie imediat după curățare.

- Lanțul trebuie uns cu lubrifiant.

Depozitarea

În cazul în care nu utilizați vehiculul pe o perioadă lungă de timp, calitatea acestuia va fi afectată. Înainte de depozitare, vehiculul trebuie verificat pentru a vă asigura că este în stare bună.

- Verificați greutatea vehiculului din lista de parametri.

- Curățați vehiculul și apoi aplicați ceară pe suprafața acestuia.

- Opriți comutatorul cu cheie

- Curățați lanțul și apoi lubrifiați-l.

- Lubrifiați toate piesele cablului.

- Așezați vehiculul bine ambalat într-un loc răcoros, ventilat, pentru a evita expunerea la umezeală și la soare.

Transport

Acesta este un proces de transport pentru vehiculele ambalate corespunzător.

- Verificați greutatea vehiculului din lista de parametri.

- Asigurați-vă că ambalajul protejează vehiculul corespunzător.

- Asigurați-vă că vehiculul este bine fixat pe remorcă sau stivuitor.

- Manipulați-l cu grijă.

Livrare

Acesta este un proces de livrare pentru vehiculele ambalate corespunzător.

- Verificați greutatea vehiculului din lista de parametri.

- Asigurați-vă că vehiculul este așezat normal. Nu îl întoarceți cu susul în jos sau pe o parte.

- Asigurați-vă că vehiculul este bine fixat pe remorcă sau stivuitor.

- Manipulați-l cu grijă.

Întreținerea

Este posibil ca o persoană neprofesionistă să nu înțeleagă o mare parte din informațiile menționate aici. Deci, „Instruirea” nu va oferi informații detaliate. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactați distribuitorul local.

Întreținerea necesară este garanția importantă pentru a menține vehiculul în stare bună. Vă rugăm să efectuați întreținerea vehiculului conform listei de intervale.

Întreținerea motorului: După fiecare deplasare, închideți comutatorul carburatorului și al rezervorului de ulei. Scoateți restul de ulei. Acest lucru este foarte important. Dacă nu faceți acest lucru întocmai, vehiculul nu va porni ușor după ce a fost depozitat pentru o perioadă lungă de timp, sau carburatorul va prezenta scurgeri.

Lista cu intervalele de efectuare a întreținerii (Vă rugăm să respectați întocmai această listă)

I: Inspecție, întreținere sau înlocuirea lubrifiantului C: Curățare L: Adăugați lubrifiant

|  | Prima săptămână | 30 de zile după conducere | Anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistemul de combustibil | I |  |  |
| Accelerație |  | I |  |
| Filtrul de aer |  | C |  |
| bujie |  | I |  |
| dispozitiv de combinare cu carbon | I | I&C |  |
| lanț | I&L | I&L |  |
| Plăcuțe de frână |  |  |  |
| sistem de frânare | I | I | I |
| Șuruburi și piulițe | I | I |  |
| Cauciuc | I | I | I |
| Sistemul de direcție |  |  | I |
| Sistem de suspensie |  | I | I |
| Baterie (dacă există) |  | I |  |

Poziția pieselor de schimb, parametru, schemă electrică, avertisment de vârstă și alte etichete și plăci de avertizare.

AVERTISMENT

- CITIȚI MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE A CONDUCE.

- RECOMANDAT PERSOANELOR CU VÂRSTA PESTE 16 ANI.

- A SE UTILIZA NUMAI PE DRUMURI NEASFALTATE. NU ESTE ADECVAT PENTRU A FI UTILIZAT PE DRUMURI PUBLICE,

AUTOSTRĂZI, TROTUARE.

- PURTAȚI ÎNTOTDEAUNA ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE ATUNCI CÂND CONDUCEȚI.

- VA FI CONDUS NUMAI DE OPERATOR. FĂRĂ PASAGERI. ÎN CAZUL URCĂRII UNUI PASAGER, CAPACITATEA OPERATORULUI DE A CONTROLA VEHICULUL VA FI AFECTATĂ NEGATIV.

- OPERATORUL TREBUIE SĂ CONTROLEZE VITEZA. NU TREBUIE SĂ CONDUCĂ PREA REPEDE.

- NU CONDUCEȚI ACEST VEHICUL DUPĂ CE AȚI CONSUMAT ALCOOL SAU DROGURI.

A SE UTILIZA NUMAI PE DRUMURI NEASFALTATE

AVERTISMENT

Vă rugăm să utilizați benzină fără plumb + lubrifiant cu două cicluri (raport de amestec 25:1)

Opriți motorul atunci când alimentați cu benzină, evitați flacăra și explozia.

| DENUMIRE PRODUS | MOTOCICLETĂ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LUNGIME X LĂȚIME X ÎNĂLȚIME (mm) | 1200x550x790 | MODEL MOTOR | 1E44F-6 |
| BAZA OSIEI (mm) | 840 | ALEZAJ X CURSE | 44X37,4 |
| AMPATAMENT (mm) | / | DEPLASARE (ml) | 49.0 |
| GARDA MIN LA SOL (mm) | 190 | RATA DE COMPRESIE | 8:1 |
| DIAMETRUL CERCULUI DE VIRAJ (mm) | 2900 | VITEZA DE DESCĂRCARE ȘI ROTAȚIE (r/min) | 2800±150 |
| GREUTATEA PRODUSULUI USCAT (kg) | 21 | PUTERE NOMINALĂ Kw (r/min) | 1.8/7000 |
| GREUTATEA TOTALĂ (Kg) | 22 | CUPLU MAXIM N.m (r/min) | 2.4/5500 |
| CALITATEA SARCINII NOMINALE (kg) | 90 | TIP DE DISPOZITIV DE COMBINARE CU CARBON | FLOTOR (PISTON) H117A |
| VITEZA MAXIMĂ (Km/h) | 40 | TIP DE AMBREIAJ | AUTOMAT CENTRIFUG |
| CAPACITATEA REZERVORULUI DE ULEI (L) | 1,7 | TIP DE BUJIE | BM6A |
| TIP DE AMORTIZOR FAȚĂ/SPATE | ARC | TIP DE EȘAPAMENT | IMPEDANŢĂ COMPUS TOBĂ |
| TIP DE FRÂNĂ FAȚĂ/SPATE | FRÂNĂ CU DISC | MOD DE PORNIRE | PORNIRE PRIN TRAGEREA LEVIERULUI |
| MOD DE FUNCȚIONARE A FRÂNEI FAȚĂ/SPATE | MANUAL | MOD DE APRINDERE | CONTROL MAGNETIC FĂRĂ ATINGERE |
| SPECIFICAȚII PENTRU CAUCIUCURILE DIN FAȚĂ/SPATE | 2,50 - 10 | MOD DE CONDUCERE | ACȚIONARE LANȚ |

Frână față

Comutator de oprire în caz de urgență

Plăcuță de avertizare

Tobă

Copertină de lanț

Roata din spate

Motor

Roata din față

Frână spate

Plăcuță CE

Suspensie față

| PRESIUNEA DIN ANVELOPE FAȚĂ/SPATE | 248 | MOD DE LUBRIFIERE | LUBRIFIANT MIXT CU BENZINĂ |
| --- | --- | --- | --- |
| TIP JANTĂ FAȚĂ/SPATE | ALIAJ | MOD DE RĂCIRE | RĂCIRE CU AER |
| SPECIFICAŢIE FAR | / | MARCĂ DE COMBUSTIBIL | >90# |
| RAPORTUL DE REDUCERE PRIMARĂ | 3,20 | RAPORT DE AMESTEC ÎNTRE COMBUSTIBIL ȘI ULEI LUBRIFIANT | 1: 25 |
| RAPORTUL DE REDUCERE FINALĂ | 4,91 | LWA dB(A) | 78 |
| RAPORT DE ACȚIONARE | 15,71 | VIBRAȚIE (m/s2) | 1.0 |

DIAGRAMA CIRCUITULUI

| DENUMIRE PRODUS | MOTOCICLETĂ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LUNGIME X LĂȚIME X ÎNĂLȚIME (mm) | 1200x550x790 | MODEL MOTOR | 1E44F-6 |
| BAZA OSIEI (mm) | 840 | ALEZAJ X CURSE | 44X37,4 |

comutator oprire motor

Aprindere prin

scânteie

blocaj electric

Bobina de aprindere

Frână față

Frână spate

Plăcuță CE

Suspensie față

Motor

Roata din față

Comutator de oprire în caz de urgență

Plăcuță de avertizare

Tobă

Copertină de lanț

Roata din spate

| AMPATAMENT (mm) | / | DEPLASARE (ml) | 49.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| GARDA MIN LA SOL (mm) | 190 | RATA DE COMPRESIE | 8:1 |
| DIAMETRUL CERCULUI DE VIRAJ (mm) | 2900 | VITEZA DE DESCĂRCARE ȘI ROTAȚIE (r/min) | 2800±150 |
| GREUTATEA PRODUSULUI USCAT (kg) | 21 | PUTERE NOMINALĂ Kw (r/min) | 1.8/7000 |
| GREUTATEA TOTALĂ (Kg) | 22 | CUPLU MAXIM N.m (r/min) | 2.4/5500 |
| CALITATEA SARCINII NOMINALE (kg) | 90 | TIP DE DISPOZITIV DE COMBINARE CU CARBON | FLOTOR (PISTON) H117A |
| VITEZA MAXIMĂ (Km/h) | 40 | TIP DE AMBREIAJ | AUTOMAT CENTRIFUG |
| CAPACITATEA REZERVORULUI DE ULEI (L) | 1,7 | TIP DE BUJIE | BM6A |
| TIP DE AMORTIZOR FAȚĂ/SPATE | ARC | TIP DE EȘAPAMENT | IMPEDANŢĂ COMPUS TOBĂ |
| TIP DE FRÂNĂ FAȚĂ/SPATE | FRÂNĂ CU DISC | MOD DE PORNIRE | PORNIRE PRIN TRAGEREA LEVIERULUI |
| MOD DE FUNCȚIONARE A FRÂNEI FAȚĂ/SPATE | MANUAL | MOD DE APRINDERE | CONTROL MAGNETIC FĂRĂ ATINGERE |
| SPECIFICAȚII PENTRU CAUCIUCURILE DIN FAȚĂ/SPATE | 2,50 - 10 | MOD DE CONDUCERE | ACȚIONARE LANȚ |
| PRESIUNEA DIN ANVELOPE FAȚĂ/SPATE | 248 | MOD DE LUBRIFIERE | LUBRIFIANT MIXT CU BENZINĂ |
| TIP JANTĂ FAȚĂ/SPATE | ALIAJ | MOD DE RĂCIRE | RĂCIRE CU AER |
| SPECIFICAŢIE FAR | / | MARCĂ DE COMBUSTIBIL | >90# |
| RAPORTUL DE REDUCERE PRIMARĂ | 3,20 | RAPORT DE AMESTEC ÎNTRE COMBUSTIBIL ȘI ULEI LUBRIFIANT | 1: 25 |
| RAPORTUL DE REDUCERE FINALĂ | 4,91 | LWA dB(A) | 78 |
| RAPORT DE ACȚIONARE | 15,71 | VIBRAȚIE (m/s2) | 1.0 |

DIAGRAMA CIRCUITULUI

comutator oprire motor

blocaj electric

Aprindere prin

scânteie

Bobina de aprindere

| DENUMIRE PRODUS | MOTOCICLETĂ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LUNGIME X LĂȚIME X ÎNĂLȚIME (mm) | 1240x560x800 | MODEL MOTOR | 1E44F-6 |
| BAZA OSIEI (mm) | 840 | ALEZAJ X CURSE | 44X37,4 |
| AMPATAMENT (mm) | / | DEPLASARE (ml) | 49.0 |
| GARDA MIN LA SOL (mm) | 190 | RATA DE COMPRESIE | 8:1 |
| DIAMETRUL CERCULUI DE VIRAJ (mm) | 2900 | VITEZA DE DESCĂRCARE ȘI ROTAȚIE (r/min) | 2800±150 |
| GREUTATEA PRODUSULUI USCAT (kg) | 21 | PUTERE NOMINALĂ Kw (r/min) | 1.8/7000 |
| GREUTATEA TOTALĂ (Kg) | 22 | CUPLU MAXIM N.m (r/min) | 2.4/5500 |
| CALITATEA SARCINII NOMINALE (kg) | 90 | TIP DE DISPOZITIV DE COMBINARE CU CARBON | FLOTOR (PISTON) H117A |
| VITEZA MAXIMĂ (Km/h) | 40 | TIP DE AMBREIAJ | AUTOMAT CENTRIFUG |
| CAPACITATEA REZERVORULUI DE ULEI (L) | 1,7 | TIP DE BUJIE | BM6A |
| TIP DE AMORTIZOR FAȚĂ/SPATE | ARC | TIP DE EȘAPAMENT | IMPEDANŢĂ COMPUS TOBĂ |
| TIP DE FRÂNĂ FAȚĂ/SPATE | FRÂNĂ CU DISC | MOD DE PORNIRE | PORNIRE PRIN TRAGEREA LEVIERULUI |
| MOD DE FUNCȚIONARE A FRÂNEI FAȚĂ/SPATE | MANUAL | MOD DE APRINDERE | CONTROL MAGNETIC |

Frână față

Frână spate

Plăcuță CE

Suspensie față

Roata din față

Comutator de oprire în caz de urgență

Plăcuță de avertizare

Tobă

Copertină de lanț

Roata din spate

|  |  |  | FĂRĂ ATINGERE |
| --- | --- | --- | --- |
| ANVELOPE FAȚĂ/SPATE | 2,50 - 10 | MOD DE CONDUCERE | ACȚIONARE LANȚ |
| SPECIFICAŢIE |  |  |  |
| ANVELOPE FAȚĂ/SPATE | 248 | MOD DE LUBRIFIERE | LUBRIFIANT MIXT |
| CU |  |  | BENZINĂ |
| TIP JANTĂ FAȚĂ/SPATE | ALIAJ | MOD DE RĂCIRE | RĂCIRE CU AER |
| SPECIFICAŢIE FAR | / | MARCĂ DE COMBUSTIBIL | >90# |
| RAPORTUL DE REDUCERE PRIMARĂ | 3,20 | RAPORT DE AMESTEC DE | 1: 25 |
|  |  | COMBUSTIBIL ȘI ULEI LUBRIFIANT |  |
| RAPORTUL DE REDUCERE FINALĂ | 4,91 | LWA dB(A) | 78 |
| RAPORT DE ACȚIONARE | 15,71 | VIBRAȚIE (m/s2) | 1.0 |

DIAGRAMA CIRCUITULUI

Suspensie față

Motor

DENUMIRE PRODUS

MOTOCICLETĂ

MODEL DE PRODUS

KXD706a

Plăcuță CE

Plăcuță de avertizare

Comutatorul de funcții

Roata din față

Frână spate

Frână față

Roata din spate

comutator oprire motor

Aprindere prin

scânteie

blocaj electric

Bobina de aprindere

| LUNGIME X LĂȚIME X ÎNĂLȚIME (mm) | 1230x610x830 | MODEL MOTOR | 1P44FZA |
| --- | --- | --- | --- |
| BAZA OSIEI (mm) | 850 | ALEZAJ X CURSE | 44X37,4 |
| AMPATAMENT (mm) | / | DEPLASARE (ml) | 49.0 |
| GARDA MIN LA SOL (mm) | 180 | RATA DE COMPRESIE | 9.0: 1 |
| DIAMETRUL CERCULUI DE VIRAJ (mm) | 1800 | VITEZA DE DESCĂRCARE ȘI ROTAȚIE (r/min) | 1700±100 |
| GREUTATEA PRODUSULUI USCAT (kg) | 36 | PUTERE NOMINALĂ Kw (r/min) | 1.8/6000 |
| GREUTATEA TOTALĂ (Kg) | 37,5 | CUPLU MAXIM N.m (r/min) | 3.0/4500 |
| CALITATEA SARCINII NOMINALE (kg) | 90 | TIP DE DISPOZITIV DE COMBINARE CU CARBON | PISTON TIP |
| VITEZA MAXIMĂ (Km/h) | 45 | TIP DE AMBREIAJ | AMBREIAJ UMED MULTIDISC |
| CAPACITATEA REZERVORULUI DE ULEI (L) | 1,8 | TIP DE BUJIE | A7TC |
| TIP DE AMORTIZOR FAȚĂ/SPATE | F: SUSPENSIE HIDRAULICĂ CU ARC R: ARC | TIP DE EȘAPAMENT | IMPEDANŢĂ COMPUS TOBĂ |
| TIP DE FRÂNĂ FAȚĂ/SPATE | FRÂNĂ CU DISC SAU FRÂNĂ HIDRAULICĂ | MOD DE PORNIRE | ELECTRIC PORNIRE |
| MOD DE FUNCȚIONARE A FRÂNEI FAȚĂ/SPATE | F: MANUAL R: MANUAL | MOD DE APRINDERE | CDI |
| SPECIFICAȚII PENTRU CAUCIUCURILE DIN FAȚĂ/SPATE | 2.50-10 | MOD DE CONDUCERE | ACȚIONARE LANȚ |
| PRESIUNEA DIN ANVELOPE FAȚĂ/SPATE | 248kpa | MOD DE LUBRIFIERE | STROPIRE CU PRESIUNE |
| TIP JANTĂ FAȚĂ/SPATE | JANTĂ DIN ALUMINIU | MOD DE RĂCIRE | RĂCIRE CU AER |
| SPECIFICAŢIE FAR | / | MARCĂ DE COMBUSTIBIL | >90# |
| RAPORTUL DE REDUCERE PRIMARĂ | 3,0 | RAPORT DE AMESTEC ÎNTRE COMBUSTIBIL ȘI ULEI LUBRIFIANT | / |
| RAPORTUL DE REDUCERE FINALĂ | 4,91 | LWA dB(A) | 78 |
| RAPORT DE ACȚIONARE | 13,95 | VIBRAȚIE (m/s2) | 1.0 |
| DIAGRAMA CIRCUITULUI |  |  |  |

siguranță

blocaj electric

comutator pornire

releu

roșu

roșu

galben -

Alb

redresor

albastru/alb

Aprindere	scânteie

negru/roșu

roșu/alb

negru/alb

comutator oprire motor

negru/alb

claxon

comutator claxon

_ baterie

negru

albastru deschis